ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА ПК

Цель работы: изучение функционального взаимодействия цен- тральных и внешних устройств компьютера и их характеристик.

Приборы и принадлежности: комплектующие элементы системного блока компьютера: корпус системного блока, блок питания, материнская плата, процессор, оперативная память, видеокарта, жесткий диск. Блок CD/DVD-ROM, монитор, кла- виатура, мышь. Кулер, термопаста, отвертка плоская, отвертка крестовая, компьютерные болты.

  - Краткая теоретическая часть

Персональный компьютер (ПК) настольного исполнения в ми- нимальной конфигурации состоит из следующих составных ча- стей: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор-мышь.

    - Корпус системного блока представляет собой прямо- угольный параллелепипед, изготовленный из листового метал- ла (сталь, алюминиевый сплав), внутри которого расположены все компоненты, необходимые для функционирования ПК. Не- важно, какая компания изготовила корпус компьютера, любой корпус компьютера соответствует единому стандарту, называ- емому формфактором.

Формфактор (form factor) – это стандарт технического из- делия, описывающий совокупность его технических параме- тров, например форму, размер, положение и типы разъемов, требований к вентиляции, напряжениям и прочих параметров.

Различают два типа формфактора корпуса ПК: АТ и АТХ.

Формфактор АТ (англ. «Advanced Technology» – передовая технология, класс РС на процессорах 286: технология использо- валась для компьютеров, включая Pentium-1) – это первый широ- ко использовавшийся формфактор в персональных компьютерах в 80-х годах прошлого века и в настоящее время больше не про- изводится. Формфактор AT был создан IBM в 1984 году и пришел на смену ранее существовавшим форм-факторам PC и XT.

Формфактор АТХ   (от   англ.   «Advanced   Technology Extended» – передовая технология расширенная) – формфак- тор персональных настольных компьютеров.

В 1995 году корпорация INTEL предложила новую специфика- цию корпуса – систему блока АТХ (AT eXtention). Его появление обусловлено возросшей мощностью персональных компьютеров и наличием большого числа внешних устройств, подключаемых к ПК, а также встроенной микросхемой в материнскую плату, что повысило требования к охлаждению этих элементов. Форм- фактор АТХ является доминирующим форматом для массово-вы- пускаемых компьютеров, начиная с 2001 года.

В зависимости от габаритных размеров корпусы системных блоков делятся на типы, перечень которых приведен в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Размеры корпусов системных блоков ПК

| Тип корпуса | Высота (см) | Ширина (см) | Длина (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop | 20 | 45 | 45 |
| Slimline | 7 | 35 | 45 |
| Mini Tower | 45 | 20 | 45 |
| Midi Tower | 50 | 20 | 45 |
| Big Tower | 65 | 20 | 48 |
| Super Big Tower | 75 | 22 | 48 |
| File Server | 75 | 35 | 55 |

Насколько это важно – знать формфактор ПК?

От правильности выбора формфактора компьютера зави- сит множество немаловажных параметров: например, уровень шума, температура корпуса, вентиляция, которые влияют на работу комплектующих внутренних частей системного блока: в первую очередь жесткого диска, центрального процессора, других составных частей системного блока.

Формфактор АТХ определяет следующие основные харак- теристики ПК:

- геометрические размеры материнских плат;

- общие требования по положению разъемов и отверстий на корпусе;

- положение блока питания в корпусе;

- геометрические размеры блока питания;

- электрические характеристики блока питания и цвета проводов;

- форму и положение ряда разъемов (преимущественно питания).

    - В корпусе системного блока размещаются следующие компоненты:

- материнская (системная) плата;

- блок питания;

- жесткий диск;

- дисковод гибких дисков;

- привод CD/DVD дисков;

- платы расширения (устанавливаются в слотах материнской платы, а крепятся к задней стенке корпуса системного блока).

Материнская плата является главной составной частью персонального компьютера.

    - На материнской плате размещено следующее:

- сокет для установки процессора;

- основной набор микросхем материнской платы (чипсет);

- микросхема BIOS (Basic Input Output System);

- модули ОЗУ;

- слоты для установки плат расширения;

- коннекторы для подключения IDE- или SCSI-устройств и FDD;

- вспомогательные коннекторы для подключения индика- торных элементов и кнопок управления, расположенных на передней панели корпуса;

- внешние порты для клавиатуры, мыши, принтера, шины USB и др.

Размеры материнской платы определяются также форм- фактором.

  - Практическая часть

Задание 1.1. Идентификация компонентов системного блока

Получите у преподавателя набор компонентов, предназна- ченных для сборки системного блока ПК. Определите форм- фактор корпуса ПК. Аккуратно разложите компоненты на сто- ле, определите их назначение и заполните таблицу 2.2.

Таблица 2.2

Основные компоненты системного блока ПК

| № | Наименование компонента | Модель, тип | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формфактор корпуса |  |  |
| 2. | Материнская плата |  |  |
| 3. | Блок питания |  |  |
| 4. | Жесткий диск |  |  |
| 5. | Дисковод гибких дисков |  |  |

Продолжение таблицы 2.2

| № | Наименование компонента | Модель, тип | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Привод CD/DVD дисков |  |  |
| 7. | Кулер |  |  |
| 8. | Другое... |  |  |

Задание 1.2. Идентификация компонентов материнской платы

Определите расположение на материнской плате основных установленных компонентов, а также компонентов, которые на нее устанавливаются, и заполните таблицу 2.3.

Таблица 2.3

Основные компоненты материнской платы ПК

| № | Наименование компонента | мОДЕЛЬ | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Socket для установки процессора |  |  |
| 2. | Процессор |  |  |
| 3. | Радиатор процессора с кулером |  |  |
| 4. | Чипсет |  |  |
| 5. | Модули оперативной памяти |  |  |
| 6. | Микросхема BIOS |  |  |
| 7. | Слоты для плат расширения |  |  |
| 8. | Платы расширения |  |  |
| 9. | Внешние порты для клавиатуры |  |  |
| 10. | Внешние порты для мыши |  |  |

Продолжение таблицы 2.3

| № | Наименование компонента | Установленные компоненты (или требуется установить) | Модель, тип, функциональ- ное назначение | Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Внешние порты для принтера |  |  |  |
| 12. | Шины USB внутренние |  |  |  |
| 13. | Внешние порты для USB |  |  |  |
| 14. | Другое... |  |  |  |